TEMAT: Budowanie robota – 2 opcje

| SCENARIUSZ LEKCJI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Szkoła: |  | Czas (minuty): | 135 |
| Nauczyciel: |  | Wiek uczniów: | 13-14 |

| Zagadnienie główne: | Jak złożyć robota - ARTIEbot |
| --- | --- |

Tematyka:

- Składanie robota

Cele:

- Nauka składania robota

Oczekiwane efekty:

- Pomyślnie zmontowany robot - ARTIEbot

Formy pracy: - praca w parach, praca w grupach Metody:

- prezentacja, dyskusja, ćwiczenia interaktywne

TOK LEKCJI

Przebieg zajęć

WPROWADZENIE A part of this curriculum is related to real physical device with AI capabilities. Croatian Robotic Association has developed a small affordable mobile robot platform to implement programing knowledge from previous lessons. Przedstawienie celu głównego lekcji: Składanie robota - ARTIEbot.

CZĘŚĆ GŁÓWNA Opcja 1a - Montaż robota Maqueen Plus V1 (zalecany dla początkujących) 1) Włóż baterię 18650 2) Zamontuj wspornik 3) Przymocuj koła 4) Zamontuj kamerę HuskyLens 5) Umieść płytkę micro:bit w gnieździe 6) Połącz płytę Maqueen Plus z kamerą HuskyLens Do ładowania akumulatora 18650 użyj mikrozłącza USB (port ładowania) z tyłu robota: Gdy bateria jest w pełni naładowana, wszystkie diody LED będą się świeciły. Diody LED będą stopniowo gasły w miarę spadania poziomu naładowania baterii. Jeśli wszystkie światła zgasną, oznacza to, że bateria musi zostać ponownie naładowana. Aby to zrobić, użyj ładowarki do telefonu i podłącz ją do portu ładowania. Proszę pamiętać, że port ładowania jest przeznaczony tylko do ładowania. Do programowania robota Maqueen Plus użyj złącza USB typu Micro na płytce mikrokontrolera micro:bit. Opcja 1b - Montaż robota Maqueen Plus V2 (zalecany również dla początkujących) - Robot Maqueen plus V2 jest dostępny w postaci wstępnie zmontowanej i wystarczy zamontować na nim kamerę HuskyLens 1. Zainstaluj dwa miedziane słupki dostarczone wraz z produktem w pozycji pokazanej na rysunku. 2. Zamocuj uchwyt w kształcie łuku (uchwyt i śruby montażowe są dostarczane wraz z produktem HuskyLens) na kolumnie miedzianej za pomocą śrub. 3. Zamontuj drugi uchwyt (uchwyt i śruby montażowe są dostarczane wraz z produktem HuskyLens). 4. Zainstaluj kamerę HuskyLens AI 5. Podłącz złącze kamery AI 6. Instalacja zakończona. Opcja 2 - Montaż robota Arduino (tylko dla doświadczonych użytkowników DIY) Zestawienie materiałów (BOM) 1 x Inteligentny zestaw robota samochodowego dla Arduino https://botland.store/chassis-for-robots/7283-chassis-rectangle-2wd-2-wheel-robot-chassis-with-dc-motor-drive-5904422335649.html - 1 x Zestaw przewodów mostkujących https://botland.store/various-wires/1022-connecting-cables-male-male-65pcs.html - 1 x Dodatkowy uchwyt na baterie (4 x AA) https://botland.store/battery-holders/173-battery-holder-4-x-aa-r6-5904422329389.html - Różne śruby i nakrętki https://botland.store/screws-and-nuts/637-screws-nuts-and-washers-set-330pcs-5410329304478.html - 1 x Arduino UNO (oryginał lub kopia) -https://store.arduino.cc/collections/boards/products/arduino-uno-rev3 -https://botland.store/arduino-compatible-boards-dfrobot/2683-dfrduino-uno-v3-compatible-with-arduino.html - 1 x Osłona silnika Arduino R3 https://store.arduino.cc/collections/shields/products/arduino-motor-shield-rev3 - 1 x Kamera HuskyLens AI https://store.arduino.cc/collections/dfrobot/products/gravity-huskylens-ai-machine-vision-sensor - 8 x Baterie AA (spróbuj użyć akumulatorów) - Opaski kablowe (jeśli chcesz przymocować niektóre kable i uchwyt baterii) Wymagane narzędzia • Śrubokręty (będzie potrzebny jeden z gniazdem i jeden z gniazdem Philips) • Lutownica i lut • Taśma izolacyjna lub rurki termokurczliwe • Szczypce tnące Krok 1) Schemat Oto schemat połączeń. Zauważ, że będziemy używać dwóch uchwytów na baterie podłączonych szeregowo, aby każda bateria w uchwycie była połączona (+ z - i - z +). 8 baterii AA powinno dostarczyć większe napięcie do wejścia zasilania i zapobiec resetowaniu się Arduino lub HuskyLens, gdy silniki zaczynają pracować. Możesz także użyć 3 baterii typu 18650 połączonych szeregowo. Poświęć trochę czasu na analizę komponentów i okablowania. Krok 2) Inteligentny zestaw robota samochodowego dla Arduino - otwórz plastikową torebkę z częściami Krok 3) Zdejmij papier ochronny z dużej płyty i wsporników silnika Krok 4) Przylutuj przewody (lub jumpery) do silników Obejrzyj ten krótki film, aby zobaczyć, jak to jest zrobione: https://www.youtube.com/watch?v=xSWKnnvGWBs Poproś nauczyciela lub rodzica, aby Ci w tym pomógł, jeśli nie masz wcześniejszego doświadczenia lub narzędzi. Krok 5) Zamontuj silniki za pomocą „wsporników T” Krok 7) Zamontuj małe (tylne) koło za pomocą śrub dystansowych Krok 8) Zamocuj koła na wałkach silnika - sprawdź kształt wałka i kształt otworów na koła Krok 9) Zamontuj Arduino UNO zgodnie z zaznaczonymi otworami Możesz sprawdzić ten film, aby uzyskać szczegółowe informacje, chociaż stosujemy nieco inne podejście: https://www.youtube.com/watch?v=3a-bE1VlaU8 Krok 10) Zamontuj pierwszy (dolny) uchwyt baterii za pomocą otworów (niebieskich) Najpierw przeciągnij kable uchwytu przez otwór (zielony) Krok 11) Przeciągnij drugie (górne) kable uchwytu baterii przez zaznaczony otwór (zielony) Umieść przełącznik w otworze między Arduino UNO a uchwytem baterii Krok 12) Połącz CZERWONY przewód z dolnego uchwytu baterii z CZARNYM przewodem z górnego uchwytu baterii Zaizoluj złącze rurką termokurczliwą lub taśmą izolacyjną. Krok 13) Przylutuj CZERWONY przewód od dolnego uchwytu do przełącznika Następnie przylutuj czerwony jumper do drugiego styku przełącznika. Przylutuj czarny jumper do dolnego uchwytu CZARNEGO przewodu. Zaizoluj złącze rurką termokurczliwą lub taśmą izolacyjną. Krok 14) Przeciągnij czarny i czerwony przewód zasilający przez zaznaczony otwór (zielony) Krok 15) Umieść osłonę silnika Arduino na płycie Arduino UNO Wyrównaj piny i mocno je dociśnij. Krok 16) Przeciągnij przewody silnika przez zaznaczone otwory. Skróć piny przewodów mostkujacych za pomocą szczypiec tnących i podłącz je do złącz śrubowych osłony silnika zgodnie z oznaczeniem (- Silnik B + - Silnik A + + Zasilanie -). Krok 17) Rozpakuj kamerę HuskyLens AI Krok 18) Zamontuj mały wspornik na kamerze - użyj śrub z pudełka HuskyLens Krok 19) Zamontuj większy wspornik kamery na obudowie robota Krok 20) ​​Połącz dwa wsporniki za pomocą śrub (niezbyt mocno) i podłącz kabel kamery Krok 21) Przeciągnij kabel kamery przez otwór Krok 22) Odwróć robota i przeciągnij kabel kamery przez otwory, jak na poniższym obrazku Krok 23) Podłącz przewody mostkujace (jumpery) do kabla kamery - dopasuj kolor jumperów Napraw połączenia za pomocą taśmy izolacyjnej. Krok 24) Włóż przewody mostkujące zasilania (power jumpers) oraz przewody I2C do pinów tarczy silnikowej. Czerwony przewód do pinu 5V, czarny do pinu GND, niebieski do pinu SCL i zielony do pinu SDA. Krok 25) Umieść baterie w obu uchwytach Użyj 2 napinaczy kabli, aby zamocować górne i dolne uchwyty baterii (nie za mocno — górny uchwyt powinien być w stanie poruszać się w przód iw tył) Krok 26) Włącz przełącznik - jeśli działa zgodnie z oczekiwaniami - kamera HuskyLens również się włączy. Teraz zmontowaliśmy naszego ARTIEbota i jesteśmy gotowi do zaprogramowania naszego robota, aby zobaczyć go w akcji.

PODSUMOWANIE Przedyskutujcie różnice i podobieństwa pomiędzy ARTIEbotem a Maqueen Plus. Opracuj tabelę K.W.L. (Know, Want, Learned) ze swoimi uczniami. Co wiem; Co chcę wiedzieć; Czego się nauczyłem/nauczyłam.

| Metody | Formy pracy |
| --- | --- |
| prezentacja ćwiczenie interaktywne/symulacja komputerowa | praca w parach praca grupowa |

Materiały:

- https://botland.store/chassis-for-robots/7283-chassis-rectangle-2wd-2-wheel-robot-chassis-with-dc-motor-drive-5904422335649.html - https://botland.store/various-wires/1022-connecting-cables-male-male-65pcs.html - https://botland.store/battery-holders/173-battery-holder-4-x-aa-r6-5904422329389.html - https://botland.store/screws-and-nuts/637-screws-nuts-and-washers-set-330pcs-5410329304478.html - https://store.arduino.cc/collections/boards/products/arduino-uno-rev3 https://botland.store/arduino-compatible-boards-dfrobot/2683-dfrduino-uno-v3-compatible-with-arduino.html - https://store.arduino.cc/collections/shields/products/arduino-motor-shield-rev3 - https://store.arduino.cc/collections/dfrobot/products/gravity-huskylens-ai-machine-vision-sensor - https://www.youtube.com/watch?v=xSWKnnvGWBs

Literatura

OBSERWACJE, UWAGI, NOTATKI