TÍTULO: Connecting Microcontroller with camera and PC and starting to work

| CENÁRIO DE APRENDIZAGEM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Escola: |  | Duração (minutos): | 90 |
| Professor: |  | Alunos idade: | 13-14 |

| Questão Essencial | Connecting Microcontroller with camera and PC |
| --- | --- |

Tópicos:

- Ligar o microcontrolador à câmara e ao PC e começar a trabalhar

objetivos:

- Os alunos ligam o microcontrolador à câmara e ao PC e vêem-no a funcionar

Resultados:

- compreender o funcionamento da câmara

Formas de trabalho: - trabalho individual, trabalho a pares, trabalho de grupo Métodos:

- apresentação, palestra, debate, exercício interativo

ARTICULAÇÃO

O curso (duração, minutos)

INTRODUÇÃO

Antes de começarmos a programar, temos de ligar a câmara ao microcontrolador (micro:bit ou Arduino UNO) e o microcontrolador ao computador. Option 1: Camera > I2Connection > micro:bit/Maqueen plus > USB cable > Laptop or PC Option 2: Camera > I2Connection > Arduino UNO > USB cable > Laptop or PC

PARTE PRINCIPAL Não há muito a dizer sobre a ligação USB, mas provavelmente nunca ouviu falar de I2C. O bus I2C (Inter-Integrated Circuit) é uma interface de série de dois fios originalmente desenvolvida pela Phillips Corporation para utilização em produtos de consumo. Segue uma hierarquia mestre/escravo, em que o mestre é definido como o dispositivo que faz o relógio do barramento, endereça os escravos e escreve ou lê dados de e para os registos nos escravos. Os escravos são dispositivos que respondem apenas quando interrogados pelo mestre, através do seu endereço único. O barramento I2C utiliza apenas duas linhas bidireccionais, a linha de dados em série (SDA) e uma linha de relógio em série (SCL). Esquema Option 1 (Maqueen plus) Option 2 (Arduino UNO) Na opção 1 - a solução é muito simples e basta fazer corresponder as cores dos fios e do conetor. Na Opção 2, será um pouco complicado ligar o cabo da câmara e o Arduino UNO, porque ambos os conectores são do tipo fêmea, pelo que precisamos de 4 fios de ligação macho para macho, que podem ser comprados em quase todas as lojas de eletrónica que vendem peças de bricolage. Escolha 4 jumpers (vermelho, preto, verde e azul) para corresponder aos pinos correspondentes da câmara. Primeiro, ligue o jumper vermelho ao pino de 5V do Arduino UNO, o jumper preto ao GND, o jumper azul ao SCL e o jumper verde ao pino SDA, como mostram as imagens abaixo. Só falta ligar o outro lado destes jumpers ao conetor da câmara. Faça corresponder as cores dos jumpers aos fios do conetor da câmara (preto com preto, vermelho com vermelho, etc...). Já tens a tua câmara ligada ao microcontrolador. Liga um cabo USB ao teu robô Maqueen plus ou à placa Arduino UNO e liga-o ao teu computador portátil ou PC. Vai a: http://mindplus.cc/download-en.html e descarrega a versão para o sistema operativo do teu computador. Instala e inicia o Mind+. Primeiro, muda para o modo offline. Abrir Extensões e selecionar Quadro: Opção 1) micro:bit (se trabalhar com) Maqueen plus Opção 2) Arduino UNO Apenas para a Opção 1) Mudar para o separador Escudo e selecionar Maqueen Plus ou Maqueen Plus V2 (dependendo da sua versão) Ambas as opções 1) e 2) Mudar para o separador Sensor e selecionar o sensor - HUSKYLENS AI Camera Depois de selecionar clique em <- Back e está pronto para usar os blocos Arduino e Sensor. Vamos testar se funciona. Antes disso, é preciso conectar o dispositivo. Clique em Connect Device e selecione sua porta e dispositivo Pegue na câmara e rode o botão de função para a esquerda até aparecer a palavra "Reconhecimento de rosto" na parte superior do ecrã. Aprendizagem e deteção 1. Deteção de rostos: Aponte a HuskyLens para qualquer rosto. Quando é detectado um rosto, este é automaticamente selecionado por uma moldura branca com as palavras "Rosto" no ecrã. dicas: Se quiser que o HuskyLens aprenda ou reconhe%C3%A7a o seu rosto, ou seja, tire uma selfie, n%C3%A3o consegue ver o ecr%C3%A3 neste momento, pode determinar o estado de acordo com as diferentes cores do indicador RGB. 2. Aprendizagem de rostos: Aponte o símbolo "+" para um rosto, prima brevemente o "botão de aprendizagem" para aprender o rosto. Se o mesmo rosto for detectado pelo HuskyLens, será apresentada no ecrã uma moldura azul com as palavras "Face: ID0" será apresentado no ecrã, o que indica que o HuskyLens aprendeu o rosto e pode reconhecê-lo agora. visitar: https://wiki.dfrobot.com/HUSKYLENS_V1.0_SKU_SEN0305_SEN0336#target_15%20for%20complete%20Face%20recognition%20reference. Vá para a Mind+ e comece a programar. Após o arranque do micro:bit/Uno, utilizar o pino de inicialização do HuskyLens até ao bloco de sucesso e configurá-lo para I2C, como se mostra na figura abaixo para cada opção. Em seguida, utilize o algoritmo de comutação do bloco HuskyLens para Reconhecimento facial para ambas as opções. Segue-se o ciclo para sempre que detecta se o rosto na câmara é reconhecido como ID Facial 0. Se o rosto for detectado na Opção 1), verá o rosto no ecrã do micro:bit. Caso contrário, verá o sinal X. Se o rosto for detectado na Opção 2), o LED integrado (D13) liga-se. Caso contrário, o LED desliga-se. Prima o botão Upload para transferir este código para o micro:bit ou o Arduino UNO. Depois de o código ser transferido, aponte a câmara para a face "aprendida" e o LED em D2 deve acender-se. Se a afastares do rosto, o D2 desliga-se. Se funcionar como descrito - está tudo bem e pronto para ser utilizado no nosso robô móvel de IA.

CONCLUSÃO

| Métodos | Formas de trabalho |
| --- | --- |
| apresentação exercício interativo/simulação no computador | trabalho individual trabalho em pares trabalho de grupo |

Material:

- http://mindplus.cc/download-en.html - https://wiki.dfrobot.com/HUSKYLENS_V1.0_SKU_SEN0305_SEN0336#target_15

Literatura

- OBSERVAÇÕES PESSOAIS, COMENTÁRIOS E NOTAS